УДК 62-1/-9

Электрохимический  реактор  и его роль  в инфраструктуре умного дома

Бондарева Ирина Геннадьевна                                                                          Советник Российской Академии Естествознания (РАЕ)

Аннотация: Технология предлагает модифицированный электролитический подход к обработке воды для извлечения тяжелых металлов и оптимизирует параметры оборудования для использования композитных материалов. Она обеспечивает замкнутый цикл регенерации воды, исключая отходы. Предложен новый метод извлечения металлов из воды с электроактивными компонентами, сокращая их концентрацию. Используются электролизёры с проточными электродами, увеличивающие эффективность электролиза.

Ключевые слова : Электрохимическая обработка воды; Электрохимический реактор; Скоростная металлизация; Проточные объёмно-пористые электроды; Электролиз.

Electrochemical reactor and its role in smart home infrastructure

Bondareva Irina Gennadievna

Annotation: The technology offers a modified electrolytic approach to water treatment for the recovery of heavy metals and optimizes equipment parameters for the use of composite materials. It provides a closed cycle of water regeneration, eliminating waste. A new method is proposed for extracting metals from water with electroactive components, reducing their concentration. Electrolyzers with flowing electrodes are used to increase the efficiency of electrolysis.

Keywords: Electrochemical water treatment; Electrochemical reactor; High-speed metallization; Flow volumetric-porous electrodes; Electrolysis.

Подзаголовок

Технологии обработки воды в инновационном электрохимическом реакторе  без применения химических реагентов , преимущественно в инфраструктуре умного дома или умного производственного помещения ;

Рисунок 1 , - На рисунке изображён инновационный электрохимический реактор с двумя параллельными ячейками и симметричными электродами. Восходящий поток воды обрабатывается в межэлектродном пространстве, что обеспечивает эффективность обработки при минимальных затратах электроэнергии.

Содержание :

Вступление  , - Стр.2

Характер предлагаемой технологии , - Стр.4

Как характеризуется предложение – в формате изобретения , - Стр.7

Преимущества предлагаемой технологии, - Стр.8

Вступление

Предложена инновационная технология электрохимической обработки воды для использования в умных домах, стартапах, медицинских предприятиях и лабораториях. Технология может быть применима и в быту. Она включает:

Предварительную обработку воды методом турбо-флотации с аэродинамическими активаторами, что демонстрировало хорошие результаты в очистке воды от масел и органики;

Электрохимическую обработку, где тяжелые металлы осаждаются на катоде, что является основой предложенной технологии и имеет высокий потенциал патентоспособности;

Импульсное электрическое обеспечение процесса, учитывающее, что электроды и контакты проницаемы для жидкости, выполнены из неметаллических материалов, имеют активную рабочую поверхность и не являются постоянным элементом реактора.

Рисунок 1 – 0 , - на рисунке показана верхняя часть электрохимической ячейки в которой показана система подключения электродов к системе управления и контроля и к надсистеме источников электрического питания ; Показанный вариант подключения применим в случае изготовления электродов из листового металла , - например – титанового проката ;

Рисунок 1 – 1 , - на рисунке показана технология, основанная на электролизе, извлекает тяжелые металлы из воды, оптимизируя использование композитных материалов и минимизируя отходы. Это достигается благодаря применению проточных пористых электродов и мембранного разделения электродных камер для эффективного обезвреживания растворов.

Рисунок 2 . – Рисунок демонстрирует включение электрохимического реактора в модуль обработки воды для умного дома или производственного помещения. Модуль включает двухсекционные ионные колонны, фильтры и ванну седиментации. Важным является использование гранулированного цеолита в колоннах для обработки воды и увеличения срока службы химического ионного обменника. После заполнения колонны служат упаковкой для загрязнений для утилизации.

Рисунок 2 – 0 , - на рисунке представлена система ввода в корпус электрохимического реактора элементов трубопровода для подвода воды на обработку  и для вывода обработанной воды из зоны обработки ; Системы подвода и удаления находятся под он – лайн в режиме реального времени контролем от объединённой системы управления

Рисунок 3 , - Рисунок демонстрирует 3D-модель электрохимического реактора с двумя автономными ячейками, управляемыми через искусственный интеллект и нейронные сети. Корпус прозрачен, отражая простоту конструкции. Связь с управлением и источниками питания оптимизирует энергопотребление. Проект опирается на изобретения в области скоростной и струйной металлизации, управления электрохимической обработкой, коррекции pH воды и её дезинфекции.

Рисунок 4 , - на рисунке также показана трёхмерная модель электрохимического реактора с прозрачными корпусными деталями  , которая показывает простоту технического обслуживания  , установки и смены электрохимических ячеек  ; Такая система является универсальной и даёт возможность в качестве материала для электродов использовать как металлы , - так и углерод углеродные композитные материалы ; Как видно из рисунка  межэлектродное пространство в электрохимической ячейке разделяется при помощи проницаемой мембраны , изготовленной из химически нейтральной ткани